ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАСТЕННЫЙ AYSN

- Технические данные и характеристики

  - Телекоммуникационные шкафы серии S-G AYSN предназначены для установки активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, имеют разборную конструкцию и поставляются в картонной коробке количеством 1 шт.

  - Изделия изготовлены в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150. Предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при:

- температуре от +5°C до +40°C;

- верхнем рабочем значении относительной влажности 80% при 25°C.

  - Рекомендуется для установки оборудования стандарта 19 дюймов (19”), в соответствии с ГОСТ 28601.2(МЭК 297-2). Оборудование располагается на вертикальных стойках. Перфорация стоек соответствует стандарту DIN 41494-7.

  - В основании и крыши шкафа присутствуют кабельные вводы закрывающиеся съемными металлическими заглушками. Так же в крыше шкафа предусмотрено крепление потолочного вентиляторного блока, который не занимает места в общей высоте шкафа по юнитам.

| Высота, U | Полезная глубина, мм | Габаритные размеры, (Ш×В×Г), мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 6U | 286 | 600×370×350 | 12,2 |
|  | 386 | 600×370×450 | 14,1 |
|  | 536 | 600×370×600 | 16,6 |
| 9U | 286 | 600×500×350 | 15,2 |
|  | 386 | 600×500×450 | 17,1 |
|  | 536 | 600×500×600 | 19,9 |
| 12U | 286 | 600×630×350 | 17,7 |
|  | 386 | 600×630×450 | 19,8 |
|  | 536 | 600×630×600 | 23,1 |
| 15U | 286 | 600×760×350 | 19,7 |
|  | 386 | 600×760×450 | 22,1 |
|  | 536 | 600×760×600 | 25,8 |
| 18U | 386 | 600×900×450 | 26,2 |
|  | 536 | 600×900×600 | 30 |

- Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

  - Гарантийный срок эксплуатации изделий – 36 месяцев.

- Условия транспортирования, хранения и утилизации

  - Изделие не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует соблюдения специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.

  - Транспортирование изделий в упаковке может осуществляться любым видом наземного транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта.  Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – C по ГОСТ 23170, в части климатических факторов по группе 2 ГОСТ 15150.

  - Условия хранения должны соответствовать группе 2 ГОСТ 15150.

  - Утилизацию производить по общим правилам, действующим у потребителя.

- Техническое обслуживание

  - Техническое обслуживание сводится к удалению пыли внутри и снаружи шкафа, по мере загрязнения.

  - Для проведения технического обслуживания шкафа необходимо обесточить находящееся в нем оборудование.

  - Запрещается применять для очистки шкафов растворители, содержащие бензин, ацетон, а также абразивные средства очистки.

- Комплект поставки и технические характеристики

| № поз. | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Крыша | 1 |
| 2 | Основание | 1 |
| 3 | Боковая стенка | 2 |
| 4 | Рама | 2 |
| 5 | Дверь | 1 |
| 6 | Монтажный профиль | 4 |
| 7 | Комплект крепежа | 1 |
| 8 | Набор замков | 3 |

Примечание – Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию шкафа с целью улучшения эксплуатационных характеристик.

Дата выпуска «____» _____________ 2 ___ _ г.

Компания продавец ________________________________________________________

Дата продажи «____» _____________ 2 ___ _ г. м.п.

Поставщик : ООО «Айсан-Техно»

Сделано в России.